#define LEFT_SENSOR 2

#define RIGHT_SENSOR 3

#define ENA 5

#define ENB 6

#define IN1 8

#define IN2 9

#define IN3 10

#define IN4 11

int baseSpeed = 140;   // normal speed (adjust 120–160)

int turnSpeed = 90;    // slow wheel during turning

void setup() {

pinMode(LEFT_SENSOR, INPUT);

pinMode(RIGHT_SENSOR, INPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

}

void loop() {

int left = digitalRead(LEFT_SENSOR);

int right = digitalRead(RIGHT_SENSOR);

if (left == LOW && right == LOW) {

forward();

}

else if (left == HIGH && right == LOW) {

turnLeft();

}

else if (left == LOW && right == HIGH) {

turnRight();

}

else {

stopRobot();

}

}

void forward() {

analogWrite(ENA, baseSpeed);

analogWrite(ENB, baseSpeed);

digitalWrite(IN1,HIGH);

digitalWrite(IN2,LOW);

digitalWrite(IN3,HIGH);

digitalWrite(IN4,LOW);

}

void turnLeft() {

analogWrite(ENA, 195);

analogWrite(ENB, 180);

digitalWrite(IN1,LOW);

digitalWrite(IN2,HIGH);

digitalWrite(IN3,HIGH);

digitalWrite(IN4,LOW);

}

void turnRight() {

analogWrite(ENA, 195);

analogWrite(ENB, 180);

digitalWrite(IN1,HIGH);

digitalWrite(IN2,LOW);

digitalWrite(IN3,LOW);

digitalWrite(IN4,HIGH);

}

void stopRobot() {

analogWrite(ENA,0);

analogWrite(ENB,0);

}